MŰSZAKI LEÍRÁS

Budapest, XVIII. kerület, Szurmay tábornok utca 84. szám alatt épülő ikerház.

Az épület szerkezeti kialakítása

ALAPOZÁS:  Az épület alatt vasalt sávalapozás készül, a külső falak alatt min. 50 cm szélességben C 25/30-XC2-32-F2 betonminőséggel. Az alap mélysége terepszinttől min. 90. cm mély.. Az alaptest felső síkja a mindenkori terepszint alatt marad min. 10 cm-rel. A föld felszínétől egy sor zsalukő kerül kiöntve C12-24/KK. betonnal. Az szerelőbeton15 cm vtg. és acélhálóval erősített.

VÍZSZIGETELÉS: A vízszintes és függőleges talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg. modifikált bitumenes vastag lemez, kelősítéssel. Az aljzatra 7 cm vtg. lépésálló hőszigetelés kerül elhelyezésre. A vizes helyiségekben (zuhanyzó, fürdő) üzemi víz elleni szigetelés készül a padlón és az oldalfalon.

FELMENŐ SZERKEZET: 30 cm vtg. nútféderes tégla falazat, hagyományos falazó mészhabarcsba rakva. A homlokzati falszerkezet 15 cm-es dryvit hőszigetelést kap és vékonyvakolattal lesz ellátva. A lakáselválasztó falak 2x25 cm vtg hanggátló téglából, a válaszfalak 10 cm vtg kerámia válaszfallapokból készülnek.

FÖDÉMEK: A földszinten és az emeleten is 18 cm-es monolit vasbeton födém készül.. Az álmennyezet 12,5-ös gipszkartonból készül, a nedves helységeknél pedig 12,5-ös˙(zöld) impregnált gipsz karton kerül felhelyezésre. Az emeleti födémre min. 25 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteg kerül.

LÉPCSŐK: Gipszbeton tartószerkezet, kerámia lapokkal burkolt és fa kapaszkodóval ellátott.

TETŐ, TETŐSZERKEZET: A fa anyagú tetőszerkezet hajlásszöge: 23 fok. Szarufa elemekből, hagyományos ácskötésekkel készített szelemenes, fogópáros fedélszék. Antracit színű betoncserép héjalással és kiszellőztetett réteg felépítéssel készül a tetőfedés.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS: A homlokzati falfelületre 15 cm vtg. dryvit hőszigetelésre vékonyvakolat kerül, a lábazat felületképzése 10 cm vtg zártcellás hőszigetelésre felhordott fagyálló vékonyvakolat.

ERKÉLY KORLÁT SZERKEZETEK: Az erkélyek korlátai egyedi szerkezetek, festett acél felülettel.

CSAPADÉKVIZ ELVEZETÉS: A függőleges és vízszintes csatornák festett horganyzott acéllemezből készülnek. Az összegyűjtött esővíz az udvaron föld alatt kialakított 2 db. 1,5*1,5*1,8 méteres kaviccsal feltöltött szivárgóba kerül bevezetésre és innen kerül elszivárogtatásra.

NYÍLÁSZÁRÓK: A lakások ablakai, erkélyajtói a tervekben meghatározott hőátbocsátási értékkel bíró, 5 légkamrás, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, kívül szürke, belül fehér színű műanyag szerkezettel, szürke színű lemez külső és műanyag belső könyöklővel.

A lakások árnyékolásának érdekében vakolható redőnytokos, elektromos, antracit színű alumínium redőnyök kerülnek beépítésre, helységenként egy nyílászárón szúnyogháló kiegészítéssel, kivéve fürdőszobák és kamra. A bejárati ajtó 5 pontos biztonsági zárral ellátott műanyag ajtó felülvilágítóval.

GARÁZSKAPU: A garázskapu szekcionált, hőszigetelt lamellákkal szerelt, elektromos vezérlésű.

KERÍTÉS: Utcafronti kerítés pillér zsalukőből készülő oszlopokkal. Az oszlopok a ház színének megfelelő vakolattal és fed lappal. Oszlopok között kerti szegélykő lábazattal és kavicsterítéssel, vízszintes deszka burkolattal. Betonból készült hátsó és oldalkerítés, valamint lakásokat elválasztó kerítés. Elektromos utcai kapuk.

TEREPRENDEZÉS:: A telek eredeti terepszintjét megtartjuk. A járda 1,2 m szélességben a lakások bejáratáig, a gépkocsi beálló 3 m szélességben a garázsokig valamint a ház körül 50 cm szélesen térkő burkolatot kerül kialakításra.

Közműellátás

VíZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS: A víz mérése a telekhatáron belül szabványosan elhelyezett vízmérővel fog történni. Egyedi mérőórák biztosítják a lakásonkénti hidegvíz mérését. A vízórák egy közös vízóraaknában kerülnek elhelyezésre. A szennyvíz elvezetése a közcsatornába történik. Lakásonként 1 db. kerticsap kerül kiépítésre az épület hátsó falára a terasz mellé. Az emeleti fürdőkben egy mosógép és egy szárítógép bekötése, valamint a konyhában mosogató tál és mosogatógép bekötése is kialakításra kerül.

MELEG VÍZ ELLÁTÁS: A meleg vizet a 10 KW-s hőszivattyú és egy 125 literes indirekt tároló biztosítja.

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS: A lakások külön fogyasztás mérővel lesznek ellátva 3x16A-ral. Az energia igények biztosítására 8 KW-os napelemek kerülnek kiépítésre lakásoként.

SÚTÉS-FŐZÉS: A lakásokban elektromos sütő és főzőlap előkésztésével biztosított. Páraelszívó szellőzőnyílás kialakítás kérhető.

FŰTÉS: A vizes padlófűtést a helyiségekben a 10 KW-os hőszivattyú és a 125 literes indirekt tároló biztosítja.

HŰTÉS: Földszinten 1 db. 2,0 KW-os, emelten 1 db. 3,5 KW-os inverteres klíma kerül kialakításra.

KAPUTELEFON: Lakásonként egy kültéri és egy beltéri egységgel. Az utcafronti kerítésen elhelyezett kültéri egységről hívhatóak a lakások, illetve a kaputelefonnal a kapu nyitható.

TELEVÍZIÓ-INTERNET-TELEFON: Minden lakásban telekommunikáció fogadására alkalmas központ és vezetékhálózat épül. ki. A távközlési szolgáltatóval a vevőknek kell az egyéni szerződést megkötniük.

RIASZTÓ: A vezetékelés kiépítésre kerül.

Lakások belső kialakítása alapárban

FALBURKOLATOK: Kerámia falburkolat, I. osztályú minőségben, a fürdőszobákban mennyezetig. A konyhában az alsó és felső szekrény között 60 cm szélességben, Rakás normál háló mintában, pozitív sarkokon alumínium élvédővel 3-5 mm fugaközzel történik. Választható, bruttó ár: 5.000.- Ft/m2

PADLÓURKOLATOK: Fürdőszoba, WC, konyha: Kerámia lapburkolat, I. osztályú minőségben. A hidegburkolatú helyiségekben a padlóburkolat vágott lapjaiból kialakított lábazat készül. Rakás normál háló mintában, 3-5 mm fugaközzel történik. A szobákban, a funkció szerinti kopás állóságú laminált padlóburkolat készül. A padlóburkolathoz szegélyléc tartozik. Választható, bruttó ár: 5.000.- Ft/m2

FALFELÜLETKÉPZÉS: A lakásokban glettelés, majd csiszolás után 2 réteg fehér vagy pasztell színű diszperziós falfestés készül.

BELSŐ AJTÓK: Valós fát vagy fiktív mintát ábrázoló fóliás felületű teli ajtók, utólag szerelhető kivitelben, többféle választható színben. Választható, bruttó ár: 50.000.- Ft/m2

KILINCS: Rozsdamentes acél alapanyagú, szálcsiszolt felületű rozettás, cilinder- vagy kulcslyukas kilincs. Választható, bruttó ár: 3000.- Ft/db

KÁD és Zuhany CSAPTELEPEK: Választható, bruttó ár: 25.000.- Ft/db

MOSDÓ CSAPTELEPEK: Választható, bruttó ár: 15.000.- Ft/db

MOSDÓKAGYLÓ: Választható, bruttó ár: 30.000.- Ft/db.

WC és TARTÁLY : Falba épített Alföldi WC tartály króm vagy fehér nyomógombbal, Aföldi Saval fehér mélyöblítésű fali WC-vel és fehér ülőkével. 35.000.- Ft/db. Bidé igényelhető plusz költségért.

ZUHANY: Épített 90x90 cm-es zuhany csempézett zuhany folyókával, minimális kávával, üveg fallal ajtó nélkül. Választható, bruttó ár: 100.000.- Ft/m2

FÜRDŐKÁD: Fehér akril egyenes vagy sarokkád befalazva és csempézve. Választható, bruttó ár: 80.000.- Ft/m2

Elektromos szerelés

ELEKTROMOS TARTOZÉKOK: Fehér “LEGRAND Niloé típusú kapcsolók, dugaljok vagy azzal megegyező minőségű más szerelvények. Külön biztosítéktábla az emeleti és a földszinti fogyasztóknak.

NAPPALI, Konnektorok 5 db csatlakozó kerül kiépítésre. Világítás: 2 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 2 db kapcsolóval.

ÉTKEZŐ: Konnektorok 2 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval.

KONYHA: Konnektorok: 2 db dupla csatlakozó a munkalapok felett, valamint egy-egy csatlakozó a hűtő/mélyhűtő és a páraelszívó részére, a munkalap alatt a mosogatógép részére, sütő és főzőlap bekötési pont kialakítása.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) kapcsolóval, valamint felső szekrény világítás kiállás  kapcsolóval

SZOBÁK, Konnektorok: 3 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval.

ELŐTÉR Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval.

KÖZLEKEDŐ: Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 2 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

LÉPCSŐHÁZ: Világítás: 2 db oldalfali lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

KAMRA: Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

TÁROLÓ: Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

GARDRÓB: Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

FÖLDSZINTI FÜRDŐSZOBA: Konnektorok: 2 db csatlakozó kerül kiépítésre

Világítás :  1 db csatlakozási lehetőség tükörvilágításra, 1 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) osztott kapcsolóval

EMELETI FÜRDŐSZOBA: Konnektorok: 4 db csatlakozó egy-egy a mosógép és szárítógép részére, kettő egyéb használatra

Világítás :  1 db csatlakozási lehetőség tükörvilágításra, 1 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) osztott kapcsolóval

ERKÉLYEK, TERASZ: 1 db külső falra vagy födémre szerelt világítótest kiállás (lámpatest nélkül), 1 db belső kapcsolóval kerül kiépítésre. Terasznál 1 db konnektor valamint a terasz mellett egy elektromos kiállás

GARÁZS: Konnektorok: 2 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS: 1 db a garázs 1 db bejárati ajtó és 2 db oldalfalra

TELEKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZAT: Nappaliban és hálószobákban 1 db TV és 1 db számítógép csatlakozás kerül kiépítésre.

Beépített bútorok:

A konyhabútor és a beépített szekrények nem tartoznak a kulcsrakész kivitelhez. A konyhákban a konyhabútorozási sémarajznak megfelelő helyekre vagy a vevő igényeinek megfelelő helyre a mosogatótálca, a mosogatógép, a páraelszívó, a hűtőszekrény és az elektromos sütő és főzőlap részére a közmű csatlakozási lehetőség kiépítésre kerül.

2022. május.

A módosítások feltételei

A Vevőknek térítés ellenében lehetőségük van a saját tulajdonrészük kialakítását érintő változtatásra amely nem érintheti az épület külső megjelenését, és szerkezetét

Az egyes módosításokhoz tartozó határidőt megelőzően vevőnek lehetősége van konzultálni a kivitelezővel, valamint a kivitelező által megjelölt konzultáns alvállalkozóval. A konzultáció első alkalommal díjmentes (max. 3 óra időtartamra) azt követően óradíj elszámolás alapján, mely esetenként, a konzultáció alkalmával fizetendő.

Amennyiben a felek megegyeznek a műszaki tartalomról, a kivitelező elkészíti az árajánlat, mely tartalmazza az anyag és kivitelezés díját, továbbá intézkedik az árajánlat mielőbbi eljuttatásához a vevő részére.

Az ajánlat elfogadása esetén, a megegyezett költségek kifizetése után a kivitelező felelős a módosítások pontos végrehajtásáért.

Határidő után nem áll módunkban eltérni a jelen leírásban meghatározott műszaki tartalomtól, az így kivitelezett lakást vevő köteles átvenni.

2021. december