Műszaki Tartalom

A lakások „AA” energetikai tanúsítvánnyal, első osztályú építőanyagok felhasználásával, garanciákkal, jogerős használatbavételi engedéllyel, albetétes tulajdoni lappal, saját mérőórákkal, és a kivitelező által kiállított Jótállási Nyilatkozattal kerülnek átadásra.

Az ár tartalmazza:

- Napelem előkészítés

- Hideg burkolatok 4.000Ft./m2,

- Meleg burkolatok 3.000Ft/m2,

- Levegő – víz split rendszerű hőszivattyú

- belső nyílászárók (ajtók) hozzá tartozó kilincs, beépítve 60.000 Ft. értékhatárig

Homlokzati nyílászárók: 3 rétegű, fokozottan hőszigetelt üvegezéssel, (Ug=0,6W/m2 üvegre vonatkozik) német alapanyagú, kívül antracit ,belül fehér színű műanyag szerkezetű, műanyag redőnyökkel, helyiségenként 1 db. szúnyoghálóval.

Burkolás

Burkolatokhoz tartozó alátéteket, profilokat, ragasztókat és mindezek lerakását, mindezek munkadíját a vételár tartalmazza.

A térkövezési anyagdíj, munkadíja, lerakása szintén a kivitelező költsége a személybejárót és gépkocsi beállót érintő területen, térkővel kivitelezve

Szaniterek:

Kád, kád lábbal együtt, automata lefolyóval 50.000 Ft, (RAVAK kád és zuhanykabin beépítését az Eladó NEM vállalja, kérésre a vevő kiviteleztetheti)

- kád csaptelep 20.000 Ft

- A zuhanyzó épített kivitelben készül 10 cm-es leburkolt padkával (HL szifon kiépítésével, épített falat, zuhanykabint nem tartalmaz), 10*10-es lefolyóráccsal. Zuhany csaptelep 20.000 Ft

- Fürdőszobában porcelán mosdó 15.000 Ft, mosdó csaptelep 15.000 Ft

- Mellékhelyiségben porcelán kézmosó 8.000 Ft, csaptelep 15.000 Ft

- WC beépített Geberit típusú tartállyal kerül kialakításra, alap fehér színű nyomólappal, fali WC csésze 20.000 Ft

- Bádogozás

Szinterezett függőeresz-, lefolyócsatorna, orom- és falszegély bádogozás

Hőszigetelések

30-as Porotherm tégla

A ház hőszigetelése a tervezői műszaki leírás alapján történik.

20 cm-es homlokzati szigeteléssel

Villanyszerelés tartalmazza:

ELEKTROMOS TARTOZÉKOK: Fehér “LEGRAND Niloé típus, vagy azzal megegyező minőségű más szerelvények. Külön biztosítéktábla az emeleti és a földszinti fogyasztóknak.

NAPPALI, Konnektorok 5 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 2 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 2 db kapcsolóval.

ÉTKEZŐ: Konnektorok 2 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval.

KONYHA: Konnektorok: 2 db dupla csatlakozó a munkalapok felett, valamint egy-egy csatlakozó a hűtő/mélyhűtő és az elszívó részére, a munkalap alatt a mosogatógép részére, sütő/főzőlap bekötési pont kialakítása.

Világítás :  1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) kapcsolóval, valamint felső szekrény világítás kiállás  kapcsolóval

SZOBÁK, Konnektorok: 3 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval.

ELŐTÉR Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval.

KÖZLEKEDŐ: Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 2 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

LÉPCSŐHÁZ: Világítás: 2 db oldalfali lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

KAMRA: Konnektorok: 1 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

WC: Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

FÜRDŐSZOBA: Konnektorok: 3 db csatlakozó egy a mosógép részére, kettő egyéb használatra

Világítás :  1 db csatlakozási lehetőség tükörvilágításra, 1 db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) osztott kapcsolóval,

TERASZ: 1 db külső falra vagy födémre szerelt világítótest kiállás (lámpatest nélkül), 1 db belső kapcsolóval kerül kiépítésre. Terasznál 1 db konnektor valamint a terasz mellett egy elektromos kiállás

GARÁZS: Konnektorok: 2 db csatlakozó kerül kiépítésre.

Világítás: 1db mennyezeti lámpa kiállás (lámpatest nélkül) 1 db kapcsolóval

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS: 1 db a garázs 1 db bejárati ajtó és 2 db oldalfalra és 1 db a garázsok hátsó részére ( lámpatest nélkül)

TELEKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZAT: Nappaliban és hálószobákban 1 db TV és 1 db számítógép csatlakozás kerül kiépítésre.

Fűtő-Hűtő rendszer:

Az egyes helyiségek szükséges belső hőmérsékletét a padlóban elhelyezett fűtéscsövekkel felületfűtéssel,

és a helyiségekben falra felszerelt Fan-coil berendezésekkel fogjuk biztosítani.

A fűtési hálózat zárt-rendszerű, szivattyús melegvíz fűtés lesz, a hőszivattyú beltéri egységével szolgáltatott, és a Puffer tartályban tárolt fűtési melegvíz 55/45 fokos névleges hőfoklépcsőjű fűtővízzel, amelyet a padlófűtési rendszerben 38/33 C  fokos hőfoklépcsővel lesz üzemeltetve.

A padlófűtés kör előremenő vízhőmérsékletét 3-utu motoros keverőszelep állítja be a méretezés szerinti 38/33 fo-

os hőmérsékletre, a radiátoros fűtési hálózat hőfoklépcsője szinten a külső hőmérséklet függvényében változóan,

névlegesen 55/45 fokos hőmérsékletre van méretezve.

A fűtött terek szükséges hőmérsékletének biztosítása a padlófűtési es a fan-coil körben a helyiségenként, a

felszerelt szobatermosztáttal, illetve a fan-coil berendezéseknél a készülék saját szabályozójával történhet.

Az acéllemez lapradiátorokkal fűtött helységekben a termosztatikus radiátor szelepekkel lehet a belső hőmérsékletet szabályozni.

A fűtési-hűtési vezetékeket a padlóban és a falban burkoltan vezetve, tervezzük elhelyezni. A fűtési alap, es

leágazó vezetékek hőszigetelt PeX ötrétegű csövek lesznek.

BELSŐ AJTÓK: Valós fát vagy fiktív mintát ábrázoló fóliás felületű tele ajtó, utólag szerelhető kivitelben, többféle választható színben, bruttó ár: 33.000.- Ft/db.

KILINCS: Rozsdamentes acél alapanyagú, szálcsiszolt felületű rozettás, cilinder- vagy kulcslyukas kilincs.

Egyéb beltéri vállalások:

- mozgás és nyitás érzékelő előkészítés

- padlófűtés légköbméterre számolva

- falak glettelve, kétszeri diszperzit festéssel fehér színben

- opcionális épített zuhanyzó kialakítása

- 1 db mosógép kiállás

RAVAK kád és zuhanykabin beépítését az Eladó NEM vállalja

( kérésre a vevő kiviteleztetheti)

Kültéri munkálatok, vállalások:

- Elektromos és víz mérőórák igénylése, szerelése

- utcafronti kerítés kivitelezése

- gépkocsi parkoló és személybejárat térkövezése

- vakolható külsőtokos fehér színű redőnytok beépítése, helyiségenként 1 ablakon rejtett szúnyogháló lefutókkal

- kocsi beálló kapu  elektromos kiállás előkészítésével

- 1 db kerti csap biztosítása

- tereptisztítás, durva tereprendezés

Eladó                 					            Vevő