Emelt műszaki felszereltség

Telek, kert kialakítása

- Az építési területet tisztán kipucolva sitt és földkupacoktól mentesen adja át Vállalkozó a Megrendelőknek, termőföld nélkül.

- A kertben tereprendezés történik, építési törmelék eltávolításával, növénytelepítés nélkül.

- Utcafronton 150 cm magas, a ház stílusához igazodó kerítés készül zsalukő lábazattal, WPC lécezéssel, Megrendelővel egyeztetett megjelenésben.

- Utcafronti, személygépjármű bejárati elektromos mozgatású.

- A környező házak hagyományos dróttáblás kerítéssel kerülnek elválasztásra.

- A ház körül és az autóbejárónál hagyományos szürke viacolor járda készül.

- A telken belül kerti csap kerül kialakításra a Megrendelővel egyeztetett pozícióban.

Épület külső kialakítása

- Az épület külső felületképzése dörzsölt nemes vakolattal készül, a Kivitelező által hozott színskálákból kiválasztott színben.

- A külső fémszerkezetek (csatorna, bádoglemezű attika borítás) antracit színben készülnek.

- A külső nyílászárók 6 légkamrás kívül-belül fehér színű műanyagból készülnek. Az üveg háromrétegű, ragasztott 0.7 W/m2 K hőátbocsátási tényezővel rendelkezik.

- Komplett műanyag redőny került beépítésre szúnyoghálóval.

- A külső párkányok műanyagből, fehér színben készülnek.

- A bejárati ajtó, műanyag, öt ponton záródó, acélmerevítéssel készül (beépített panel katalógusból választható).

- A terasz ajtók zsanéros nyílásúak. Felár ellenében tervezett pozícióban toló ajtó kialakítható.

- Földszinti terasz fedett kivitelben kerül megépítésre.

- A garázs kapu hőszigetelt, mozgatása elektromos rendszerrel kerül kiépítésre és beüzemelésre (Ecotor típusú).

- Az épület bruttó alapterülete a maximális beépíthetőségi határig bővíthető, felár ellenében.

Épület belső kialakítása

- A főfalak 30 cm-es Porotherm (tégla) falazó elemekből készülnek, 12 cm dryvit szigetelő rendszerrel szerelve.

- A belső válaszfalak 10 cm-es Porotherm téglából készülnek.

- A ház lapostető kivitelben készül, 20 cm (2%-os lejtésképzés) nagyságú Austrotherm lépésálló hőszigeteléssel, Fatrafol pwc szigeteléssel. Sátortető felár ellenében építhető.

- A padló 12 cm lépésálló hő- és hangszigetelő anyagból és terv szerinti vastagságú aljzatbeton rétegből áll.

- A helyiségek 5000 Ft/m2 árú hideg vagy meleg burkolattal, hálós hézagrajzzal, dekorelemek és bordűrök nélkül készülnek.

- A belső nyílászáró ajtók 50.000 Ft értékig válaszhatóak.

- Az ár a hálószobák és a nappali klímtizálást tartalmazza.

- Belső felületképzések: vakolt felületek kétszeri gletteléssel, és két réteg fehér falfestékkel kezelve kerülnek kialakításra. Színre festés lehetséges, amennyiben a megrendelő.

Közmű, gépészet, elektromosság

- A leendő épület elektromos kiszolgálása földkábellel történik 3X16A ellátással.

- Az elektromos kapcsolók és a konnektorok megrendelő igénye szerint kerülnek kialakításra. (hozzávetőleg 50 -80 db).

- Szigetelt réz villanyvezetékek készülnek, műanyag védőcsőbe húzva, biztosítéktáblával, villanyórával.

- Minden szobában lehetőség van internet és tv csatlakoztatásra.

- Az ár a behatolásjelző- és kamerarendszer komplett kiépítését tartalmazza.

- A fűtés komplettre szerelve, beüzemelve kerül átadásra. A két szint külön vezérlhetően kerül kialakításra.

- A fűtést és a melegvíz ellátását kondenzációs, melegvíz tárolós rendszerű gáz kombi cirkó biztosítja, ami 400.000 Ft értékben válaszható.

- A fűtésrendszer padlófűtés vagy radiátoros fűtés, a Megrendelők igénye szerint.

- A vízvezeték alapvezetékelése a szabványoknak megfelelő anyagokból történik. Mosógép és mosogatógép számára elzáróval szerelt víz csatlakozás és szennyvíz csatlakozás készül.

- A csaptelepek a megrendelő igénye szerint választhatók 15.000- Ft/darab árig.

- Műanyag szennyvízlefolyó vezetékek épülnek, utcai csatornába kötve.

- A vállalkozói díj tartalmazza: 1 db fürdőkád (50.000- Ft/db); 1 db épített zuhany; 3 db mosdó (15.000- Ft/db); 2 db WC csésze (30.000- Ft/db) Geberit tartályos falba építhető kivitelben.

- Épületgépészeti és alapvezeték a Kivitelező által készített kiviteli tervek alapján készül. Ha a Megrendelőknek ettől eltérő igényei vannak, szerelvényezési vázlatrajzot kell beadni, melynek műszaki és pénzügyi feltételeiről a Kivitelező dönt, és értesíti a Megrendelőt.

- Külön vízóra, villanyóra, és gázóra kerül kialakításra.

Záró rendelkezések

- A jelzett alkatrészek, szerelvények csak abban az esetben, csak addig kerülnek beszerelésre, amíg a gyártó biztosítja annak folyamatos ellátását. Ellenkező esetben a Kivitelező azonos árkategóriájú, minőségű és színvonalú termékeket épít be.

- Amennyiben Megrendelők az egyes keretösszeget meghaladó terméket vagy műszaki megoldást választanak, úgy az árkülönbözet őket terheli.

A műszaki tartalomban nem részletezett szerkezetek és műszaki megoldások a Kivitelező elgondolásai alapján készülnek.

Budapest, 2021.